声速测量

宋亦寒 PB25000200

1 基础实验：共振干涉法（驻波法）测量空气中的声速

1.实验数据

环境温度：t=23.7∘C，信号源频率：f=37147 Hz。

| 序号 | 位置 Li​ (mm) | 序号 | 位置 Li​ (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 183.40 | 7 | 208.36 |
| 2 | 186.50 | 8 | 212.94 |
| 3 | 189.12 | 9 | 217.40 |
| 4 | 193.10 | 10 | 222.64 |
| 5 | 198.62 | 11 | 227.44 |
| 6 | 203.48 | 12 | 231.26 |

2.理论声速计算

忽略湿度影响，空气中的理论声速公式为：

vt=331.451+t273.15

代入温度 t=23.7∘C，得到理论值：

vt=331.45×1+23.7273.15≈345.52 m/s

3.最小二乘法计算波长

相邻波腹间的距离为半个波长 λ/2. 我们假设线性关系 Li=a+b⋅i，其中斜率 b = λ/2. 根据最小二乘法公式：

b=i-iLi-Li-i2

求得斜率 b≈4.542 mm

因此，半波长 λ/2=4.542 mm，波长 λ=9.084 mm

测量声速值：

v=λ⋅f=0.009084×37147≈337.44 m/s

4.不确定度评定

精度到个位的信号源频率实验标准差为 50Hz，仪器允差也为 50Hz.

频率的不确定度 uf：

uAf=50 Hz

uBf=50/3≈28.87 Hz

ucf=502+28.872≈57.7 Hz

波长的不确定度 uλ：

通过最小二乘法残差计算斜率标准差:

Sb≈0.090 mm

ucλ=2×Sb=0.180 mm=0.00018 m

合成标准不确定度 uv：

uvv=uλλ2+uff2=0.1809.0842+57.7371472≈0.0199

uv = 337.44 × 0.0199 ≈ 6.70 m/s

扩展不确定度 Uv（包含因子 k=t0.95,10=2.228）：

Uv=2.228×6.70≈14.93 m/s

5.结论 空气中声速的测量结果为 v=337.44±14.93 m/s

2 提升实验：相位比较法测量水中的波长和声速

1.原始数据

奇数序号斜率为正，偶数序号斜率为负

| 序号 | 位置 Li​ (mm) | 序号 | 位置 Li​ (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 123.20 | 5 | 206.68 |
| 2 | 143.72 | 6 | 228.00 |
| 3 | 163.04 | 7 | 249.62 |
| 4 | 185.60 | 8 | 270.66 |

2.数据处理

斜率 b=i-iLi-Li-i2=888.8442≈21.163 mm

由于相邻两次斜率变号代表距离移动了半个波长，所以 λ/2=21.163 mm

水中波长：λ=42.326 mm=0.04233 m

水中声速：vwater=λ⋅f=0.04233×37147≈1572.3 m/s

3 进阶实验：时差法测量固体介质中的声速

1. 黄铜棒数据

| 长度 L (mm) | 传播时间 t (μs) |
| --- | --- |
| 253.34 | 98 |
| 216.24 | 86 |
| 175.60 | 74 |

利用最小二乘法求直线 L = v ⋅t + C 的斜率 v：

t=86 μs，L=215.06 mm

t-t2=288

t-tL-L=932.88

黄铜中声速： vbrass=932.88288≈3.239 mm/μs=3239 m/s

2. 有机玻璃棒数据

| 长度 L (mm) | 传播时间 t (μs) |
| --- | --- |
| 264.18 | 148 |
| 223.46 | 129 |
| 184.02 | 110 |

同样求斜率：

t=129 μs，L≈223.887 mm

t-t2=722

t-tL-L=1523.04

有机玻璃中声速： vperspex=1523.04722≈2.109 mm/μs=2109 m/s。